SPÓDNICA Z CAŁEGO KOŁA LUB POŁOWY KOŁA- DOBÓR MATERIAŁÓW, DOBÓR DODATKÓW KRAWIECKICH, NORMOWANIE I ZASADY KROJU.

SPÓDNICA Z CAŁEGO KOŁA

Dobór materiałów

Wystarczy , że przed zakupami nauczymy się rozpoznawać taki materiał, który będzie po prostu ładnie się układał podczas noszenia. W ten sposób spódnica kloszowa (z całego koła) będzie prezentowała się korzystnie podczas noszenia w rozmaitych okolicznościach, a ostateczny wygląd stylizacji pozostanie zależny od dodatków.

Materiały i dodatki krawieckie

a) materiał zasadniczy np. tkanina, dzianina, koronka: ja na tę spódniczkę potrzebowałam ok 120 cm (przy obwodzie talii 72 cm , przy długości spódnicy 43 cm i szerokości tkaniny 140cm. Proponuje, abyście najpierw wykonali obliczenia i formę i na tej podstawie zorientowali się ile potrzebujecie materiału. Sposób wykonania formy zaprezentowałam w poprzedniej prezentacji pt. „Jak wykonać formę spódnicy kloszowej (z całego koła) na wymiary własne?”

b) fizelina (włóknina z klejem) do podklejenia paska oraz miejsca wszycia zamka krytego- około 10 cm
c) zamek kryty 23 cm
d) nici do szycia                                                                                                                                                        e)  guzik 1 szt.                                                                                                                                                Uwaga! wskazana jest podszewka wiskozowa (w przypadku, gdy materiał jest przezroczysty)- ilość około 10 cm mniej niż tkaniny wierzchniej.

Normowanie i zasady kroju

Zużycie materiału na spódnicę z całego koła będzie zależało od następujących czynników:

- Obwodu talii

- Długości spódnicy

- Szerokości materiału

- Wzoru na  materiale (materiał może być gładki, wzorzysty, w kratę).

Najlepiej będzie jeżeli wykonasz formę spódnicy kloszowej (z całego koła), a następnie na podłodze lub dywanie zaznaczysz szerokość materiału, a następnie ułożysz formę według jednego z załączonych schematów. Pamiętaj na szwy powinnaś dodać 1 cm (szew przy talii, szwy boczne, podłożenie dołu).  Uwaga! Pasek do spódnicy kroić- szerokość paska 9cm, długość paska = obwód talii +10 cm.

Oto przykłady ułożenia formy na materiale do rozkroju:

Propozycja nr 1 – jeden szew na linii środka tyłu.

Propozycja nr 2- dwa szwy (na prawym i lewym szwie bocznym)

Wersja nr 1

Wersja nr 2

SPÓDNICA Z POŁOWY KOŁA

Dobór materiałów

Zasada jest taka sama jak przy spódnicy z całego koła. Wystarczy , że przed zakupami nauczymy się rozpoznawać taki materiał, który będzie po prostu ładnie się układał podczas noszenia. W ten sposób spódnica kloszowa (z połowy koła) będzie prezentowała się korzystnie podczas noszenia w rozmaitych okolicznościach, a ostateczny wygląd stylizacji pozostanie zależny od dodatków.

Materiały i dodatki krawieckie

a) materiał zasadniczy np. tkanina, dzianina, koronka: ja na tę spódniczkę potrzebowałam ok 85 cm (przy obwodzie talii 72 cm , przy długości spódnicy 43 cm i szerokości tkaniny 140cm. Proponuje, abyście najpierw wykonali obliczenia i formę i na tej podstawie zorientowali się ile potrzebujecie materiału. Sposób wykonania formy zaprezentowałam w poprzedniej prezentacji pt. „Jak wykonać formę spódnicy kloszowej (z połowy koła) na wymiary własne?”

b) fizelina (włóknina z klejem) do podklejenia paska oraz miejsca wszycia zamka krytego- około 10 cm
c) zamek kryty 23 cm
d) nici do szycia                                                                                                                                                        e)  guzik 1 szt.                                                                                                                                                Uwaga! wskazana jest podszewka wiskozowa (w przypadku, gdy materiał jest przezroczysty)- ilość około 10 cm mniej niż tkaniny wierzchniej.

Normowanie i zasady kroju

Zużycie materiału na spódnicę z całego koła będzie zależało od następujących czynników:

- Obwodu talii

- Długości spódnicy

- Szerokości materiału

- Wzoru na  materiale (materiał może być gładki, wzorzysty, w kratę).

Najlepiej będzie jeżeli wykonasz formę spódnicy kloszowej (z połowy koła), a następnie na podłodze lub dywanie zaznaczysz szerokość materiału, a następnie ułożysz formę według jednego z załączonych schematów. Pamiętaj na szwy powinnaś dodać 1 cm (szew przy talii, szwy boczne, podłożenie dołu).  Uwaga! Pasek do spódnicy kroić- szerokość paska 9cm, długość paska = obwód talii +10 cm.

Oto przykłady ułożenia formy na materiale do rozkroju:

Propozycja nr 1 – jeden szew na linii środka tyłu.

Propozycja nr 2- dwa szwy (na prawym i lewym szwie bocznym)

Wersja nr 1

Wersja nr 2

ŻYCZĘ POWODZENIA PODCZAS REALIZACJI ZADANIA. W PRZYPADKU PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT